## ДО

АЛНИ ООД

ЕИК 202417293

О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в процедура за избор с публична покана с предмет:

„Изпълнение на СМР за:

Обособена позиция 1 - „Внедряване на съвременни технически решения за енергийна ефективност на сградата – изолиране на външните стени, покрив, подмяна на дограмата“

Обособена позиция 2 - „Изграждане на термопомпена и рекуперативна вентилационна инсталации“

Обособена позиция 3 - „Инсталиране на локални съоръжения за съхранение на енергия батерии в комбинация с инвертори“

(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

Изпълнение на СМР за:

Обособена позиция 1 - „Внедряване на съвременни технически решения за енергийна ефективност на сградата – изолиране на външните стени, покрив, подмяна на дограмата“

Обособена позиция 2 - „Изграждане на термопомпена и рекуперативна вентилационна инсталации“

Обособена позиция 3 - „Инсталиране на локални съоръжения за съхранение на енергия батерии в комбинация с инвертори“

(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

| Изисквания и условия на | Предложение на кандидата | Забележка |
| --- | --- | --- |
| „АЛНИ“ ООД |  |  |
| (наименование на бенефициента) |  |  |
| Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството: |  |  |
| Обособено позиция 1 1. Топлоизолационни системи за външни стени и подове към външен въздух - ТИ плочи от минерална вата – 62 кв. м. • Коефициент на топлопроводност за топлоизолационни плочи λ, W/m.K ≤ 0.037 • Реакция на огън за цялата топлоизолационна система (отнася се до лепилата, замазките, мазилките и т.н. структурни елементи в контакт с топлоизолацията и за финишното покритие) - клас A • Минимална дебелина на топлоизолационната система: 100 мм.; (Участникът посочва предлаганата стойност в мм.) 2. Топлоизолационни системи за покриви - ТИ плочи от минерална вата – 37 кв. м. • Коефициент на топлопроводност за топлоизолационни плочи λ, W/m.K ≤ 0.037 • Реакция на огън за цялата топлоизолационна система (отнася се до лепилата, замазките, мазилките и т.н. структурни елементи в контакт с топлоизолацията и за финишното покритие) - клас A • Минимална дебелина на топлоизолационната система: 100 мм.; (Участникът посочва предлаганата стойност в мм.) 3. Прозрачни ограждащи конструкции прозорци и врати - с рамка от екструдиран поливинилхлорид (PVC) или от дърво – 28 кв. м. • Обобщен коефициент на топлопреминаване 1.7 W/m2K. |  |  |
| Обособена позиция 2: 1. Термопомпа въздух–въздух - 1 бр. • Термопомпа въздух/въздух номинална топлинна • мощност 15.5 kW – 1 бр.; • SCOP (средна сезонна ефективност): • За термопомпа от типа Въздух-въздух A7/W35 ≥ 4,0; • Хладилен агент - съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове. 2. Рекуператор за вентилация, отопление, охлаждане – 1 бр. • Максимален дебит – 560 m3/h • Вертикален монтаж • Ефективност на топлообмен > 90% |  |  |
| Обособена позиция 3 - Локални съоръжения за съхранение на енергия батерии в комбинация с инвертори – батерии с инвентор - 40,8 kW 1/ Система за съхранение на енергия (батерии) : • Оперативна работна температура 0-45°С на околната среда • Капацитет на батерията/те – 40,8 kWh 2/ Инвертор за системата за съхранение – 1бр. Минималните технически и функционални характеристики са задължителни за активите и непокриването им ще доведе до отхвърляне на офертата на кандидата. |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): |  |  |
| Обособена позиция 1 Гаранционният срок за СМР не може да бъде по-кратък от предвидения в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Участниците следва да предложат в своята оферта гаранционен срок в календарни месеци, цели числа. Участниците не могат да предлагат гаранционен срок по-кратък от 24 календарни месеца. Участници, предложили гаранционен срок по-кратък от 24 календарни месеца ще бъдат отстранявани. Гаранционен срок над 120 месеца ще се счита за нереалистичен и кандидатите предложили го ще бъдат отстранени от процедурата. |  |  |
| Обособена позиция 2: Гаранционен срок: 1. Термопомпа - минимум 24 месеца гаранционно обслужване1 ( ≥ 24 месеца гаранционно обслужване ); 2. Рекуператор - минимум 24 месеца гаранционно обслужване1 ( ≥ 24 месеца гаранционно обслужване ); В случай, че кандидатът предложи срок на гаранционно обслужване по-малък от 24 месеца, офертата му няма да бъде разгледана. |  |  |
| Обособена позиция 3: - За система за съхранение на енергия (батерии): • Продуктова гаранция - ≥ 5 години • Гаранция за производителност - ≥ 10 години - За инвертор за системата за съхранение: • Продуктова гаранция - ≥ 10 години Непокриването на изискванията за посочените гаранционни срокове ще доведе до отхвърляне на офертата. Време за реакция при възникнала повреда с посещение на място(предмет на оценка) по време на гаранционното обслужване: Предложеното време за реакция при повреда е предмет на оценка и следва да е дадено в цяло число, в часове. Кандидат, предложил в своята оферта по-къс срок от 1 час или по-дълъг от 6 часа, се отстранява от участие в процедурата. Времето за реакция включва периода от уведомяването от крайния получател до посещението на обекта от страна на сервизен екип на кандидата. |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): |  |  |
| Обособена позиция 1, 2 и 3: 1. Двустранно подписан от представителите на двете страни приемо-предавателен протокол за извършените СМР. 2. Декларации за съответствие на вложените материали. |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). |  |  |
| Неприложимо |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация: |  |  |
| Кандидатите следва да предоставят обучение на персонала на „АЛНИ“ ООД след доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудването. Обучението следва да е за сметка на изпълнителя и да не е включено в предложената цена. |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). |  |  |
| Възложителят „АЛНИ ООД“ ще осигури достъп до работна площадка на Изпълнителя за извършване на горепосочените СМР. |  |  |
| Други: |  |  |
| _____________________________ |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

| № | Описание на доставките/услугите/ дейностите/ строителството | К-во /бр./ | Единична цена в лева (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________

( описва се)

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата (моля, уточнете) цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (моля, уточнете)  цена в съответствие с единичната/общата (моля, уточнете)  цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

- Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

- Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 4 на Министерския съвет от  11.01.2024 г.;

- Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);

- Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);

- Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

- Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

- Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

Не се посочва при извършване на периодични доставки.